项目讲解版本（详细版）

这个项目是我在 ME370 课程中的一个综合机械系统设计项目，我们团队最终做出了一台能够自主行走并定距投放包裹的八足机器人。项目目标并不是单纯做一个会走路的机器人，而是要把前一个阶段已经完成的 dispensing mechanism（投放机构） 真正整合进移动平台里，让机器人在前进过程中，按照接近 2 米一次 的目标间距，稳定地把小包裹推出去。同时，机器人还要满足结构尺寸、预算、安全性、可制造性和可维护性等一系列工程约束。报告中最终记录的系统尺寸约为 25.2 cm × 18 cm × 13.4 cm，实际平均投放间距约 214.2 cm，平均速度约 4.49 m/min。

从系统构成上看，这个机器人主要由三个子系统组成：
第一是腿部行走机构，我们采用了 Klann linkage 来实现八足步态；
第二是投放机构，核心是一个 crank-slider（曲柄滑块） 快速推出结构；
第三是传动与壳体集成系统，也就是如何用一台电机同时驱动行走和投放，并把齿轮、连杆、亚克力板、电池盒、包裹仓等全部集成在一个紧凑可装配的结构中。报告也明确写到，机器人被划分为 drivetrain and dispenser、legs、housing 三个主子系统，这一点和我的实际工作内容高度一致。

在这个项目里，我本人承担的是偏“系统集成 + 机构设计 + 传动优化”的核心角色。更具体地说，我主要负责三部分工作。
第一部分，是dispensing module、腿部机构和整体齿轮传动系统的集成 CAD 建模。也就是说，我不只是画某一个零件，而是要把包裹推出机构、腿部驱动、齿轮减速链和机身内部空间一起统筹考虑，保证它们在有限空间内装得下、转得动、互不干涉。
第二部分，是围绕 2 米投放目标 做齿轮传动比优化。为了满足课程对 drop distance 的要求，我和队友反复进行拆装、换齿轮、再测试，逐步调整 dispenser 端的减速比，最后把原来约 1.5 m 的投放间隔调到了接近 2 m。
第三部分，是dispensing module 的故障排查、维护和迭代修改，包括在测试中发现卡滞、干涉、间距偏差后，重新检查装配、公差、齿轮匹配和机构顺畅性，并及时做修改。报告最后的 team contribution 里也明确写到，我主要负责 dispenser、leg mechanism 和 gear transmission system 的 integrated CAD modeling，以及通过反复 assembly/disassembly 来优化 gear ratio、调到 2 米目标。

从技术方案上讲，这个项目最有代表性的地方，是它不是一个单点机构设计题，而是一个系统级耦合问题。因为我们只有一个电机，但它同时要负责两件事：一是让整台机器人稳定前进，二是让投放机构按预定节奏完成推出动作。所以这里最关键的设计点，就是如何通过多级齿轮传动，把同一个输入转速分配到两个输出端：腿部需要更高速度、适中扭矩，而投放机构则需要更大的减速和更慢、更稳定的输出。报告中记录，电机到腿部的传动比最终是 2:1，而电机到 dispenser 的最终减速比是 77.2:1。这套传动链既保证了机器人能走，也保证了推出机构的节拍基本匹配 2 m 的投放目标。

我认为这个项目里我做得最有价值的一点，是把“理论设计”真正推进到了“可用的工程实现”。比如从理论上，我们可以先根据步长、腿部转速和投放机构转速估算 drop interval；但真正落地后，系统会受到很多非理想因素影响，包括地面摩擦、机构滑移、齿轮啮合误差、装配偏差、腿部与机身干涉、负载变化等。报告中提到，理论投放间距大约是 208.4 cm，实际平均是 214.2 cm，存在约 2.8% 的偏差；而理论速度 4.59 m/min，实际约 4.49 m/min。这些差异说明，系统并不是简单按理想运动学运行，而是需要通过大量实验去校正。对我来说，这一部分工作正是机械系统设计里最真实、也最锻炼人的地方。

在设计和调试过程中，我遇到的最大难点主要有以下几个层面。

第一个难点，是投放机构的稳定性和卡滞问题。
早期在调 dispenser 的时候，机构并不是一开始就很顺。根据你前面写的过程记录，你们在展示前几天还担心几乎 dispense 不出来，后来通过反复更换小木块、调机构、增加测试，才逐渐做到较稳定地连续推出多个包裹。这个问题本质上不是某一个零件“坏了”，而是一个典型的系统匹配问题：一旦 torque 不够、摩擦太大、导向不顺、局部干涉，或者某个尺寸配合偏紧，曲柄滑块就会卡住。报告中也写到，早期方案里甚至尝试过不同传动布局，比如为了节省空间曾考虑 horizontal crank + bevel gear，但因为问题太多，最后改成了 vertical crank。这个变化反映出我们不是在死守初版设计，而是在不断用实验反馈推翻不合理方案。

第二个难点，是行走直线性问题。
机器人要一边走一边投，而且还要尽量保持直线，否则 drop distance 的测量会失真，系统也会显得不稳定。报告中提到，机器人在实际运行中确实存在轻微的 “crabbing” 现象，也就是会有一点侧偏；造成这个问题的原因之一，是移动腿部与中央机身之间有时会发生碰撞，导致一部分电机能量被消耗在横向偏移上，而不是纯前进。针对这个问题，我们在装配阶段重新调整了腿部相位关系，让对侧腿组满足正确的 180° 相位差，同时也通过拧紧 barrel fasteners 来提高结构稳定性，这些措施对改善直线行走都有帮助。报告对此有明确描述。

第三个难点，是围绕目标性能做齿轮比迭代。
这个项目不是“能动就行”，而是有明确指标：drop distance 要接近 2 米。报告中提到，团队最初的 dispenser 传动比大约是 1:72，结果投放间距只有约 1.5 m；后来通过调节多个齿轮直径和组合，最终采用一组特定配置，把投放节奏修正到了接近 2 m。对我而言，这部分工作最体现我的贡献，因为它既需要 CAD 层面的可实现性，也需要理解机构节拍、传动比、运动输出之间的关系，还要能接受“理论值不等于实测值”，通过反复拆装来逼近目标。报告写得很清楚：为了达到 specific 2-meter performance requirement，我做了 iterative optimization of the gear ratios，并和队友一起通过多轮 assembly/disassembly 来实验验证不同 gear configuration。

如果从“创新点”角度来总结，我会重点强调三点。

第一，单电机驱动双功能系统。
我们没有把行走和投放拆成两个彼此独立的动力源，而是通过一套复合齿轮传动，把一个输入同时分配给 locomotion 和 dispensing。这种方案在成本、重量和结构紧凑性上都更有优势，但设计难度也更高，因为两个输出之间是耦合的。

第二，模块化、可维护的结构设计。
报告中提到，机器人各子系统都能相对独立地接触和维修，这对于后期调试非常关键。我们大量使用激光切割亚克力板、3D 打印齿轮/轴/连杆/间隔件，并通过统一的连接方式把零件固定到亚克力板上。这样的好处是：一旦某级齿轮比要改、某个杆长要调、某个部件干涉了，不需要推翻整台机器人，而是可以快速拆换局部模块。

第三，将机构设计和实验闭环结合，而不是只停留在 CAD 层面。
很多课程项目只做到“设计出来”，但这个项目真正推进到了“跑起来、测出来、改进去”。比如我们不只是算理论速度和理论投放距离，还把实际 drop 点测了出来，拿到 200、226、210、215、220 cm 这些数据，再去分析平均误差和系统偏差来源。这个过程特别像真实工程开发：先建模，再原型，再测试，再修正。

从最终成果来看，这个项目是比较完整的。机器人成功实现了八足行走、稳定推进和连续投放；平均投放间距约 214.2 cm，和目标 200 cm 相差 14.2 cm；在 10.71 m 的赛道上完成时间约 2 分 23 秒，平均速度 4.49 m/min；整体预算 98.86 美元，满足课程不超过 100 美元的约束。也就是说，它不是某一个功能单独成功，而是在功能、结构、成本和制造约束同时成立的情况下，完成了系统集成。

当然，如果让我反思这个项目，还有几个地方我会主动讲出来，因为这些内容往往在面试里也很加分。

第一，机器人虽然总体走得比较直，但直线性仍有优化空间，尤其是在载荷变化后，重心变化会影响轨迹稳定性。报告里也提到，包裹逐步减少后，系统重心变化会让轨迹偏差变得更明显。

第二，投放间距虽然已经比较接近目标，但仍存在轻微系统性 overshoot。这说明只靠静态齿轮比设计还不够，后续若继续迭代，可以进一步研究地面条件、腿端摩擦、加减速过程和负载对节拍的影响，甚至建立更贴近实物的动力学修正模型。

第三，从工程实现角度，后续还可以进一步提高腿部与壳体之间的间隙设计，减少局部碰撞，提高能量利用率，让理论速度与实测速度更接近。

如果你要放进作品集，可以配的多媒体材料

按照你最后一张图的要求，这个项目很适合配这些材料一起展示：

- 最终成品照片
可以放你手持机器人细节图、桌面调试图、展示现场图，用来体现结构复杂度、尺寸、装配状态和真实完成度。

- 最终运行视频 / final video
这个最重要，因为它能直接证明机器人确实实现了“边走边投”的功能，比纯文字更有说服力。

- CAD 总装图和子系统图
比如 report 里的 isometric view、front view、geartrain view、leg assembly view，都很适合插进作品集里，帮助解释系统架构。报告第 3 到第 9 页已经包含了这些视图。

- 关键性能数据表
建议单独列一个小表：

- 尺寸：25.2 × 18 × 13.4 cm

- 平均投放间距：214.2 cm

- 目标投放间距：200 cm

- 平均速度：4.49 m/min

- 总预算：$98.86
这样能快速体现结果。

- 迭代过程说明
你前面那段中文复盘特别有价值，建议浓缩成一小段“debugging highlights”，因为它最能体现你不是只参与展示，而是真正做了问题定位、拆装调试和参数优化。

更适合简历/作品集的一版精炼总结

你也可以直接用下面这段作为作品集正文：

在 ME370 课程项目中，我参与设计并实现了一台可自主行走并定距投放包裹的八足机器人。该系统将 Klann linkage 行走机构、crank-slider 投放机构以及复合齿轮传动系统集成为一个单电机驱动平台，在满足尺寸、预算和安全性约束的前提下，实现了边走边投的功能。我主要负责 dispenser、腿部机构与整体传动系统的集成 CAD 建模，并围绕 2 m 投放目标对齿轮比进行了多轮迭代优化。为此，我与队友反复进行装配、拆解和实验验证，逐步解决了机构卡滞、腿部干涉、走行偏移和投放节奏偏差等问题。最终系统实现了平均 214.2 cm 的投放间距和 4.49 m/min 的移动速度，完成了从机构设计、制造装配到调试优化的完整工程闭环。